Novos Protocolos de Comunicação na Web

IA-368

Tópicos em Engenharia de Computação V

Primeiro Semetre 1998

Professores:

Ivan Luiz Marques Ricarte    e    Léo Pini Magalhães

Aluno:

Firmiano Ramos Perlingeiro            RA 972407

Tópicos:

Introdução

Histórico

O Modelo OSI e a Arquitetura Internet

# Protocolo IP versão 6

RSVP

ATM

Internetworking sobre ATM

NHRP

MPOA

IP Switching

## Tag Switching

## Cell Switching

ARIS

MPLS

Tendências

Conclusões

Bibliografia

Apêndice A - OSI

Apêndice B - ATM

Introdução

A World-Wide-Web (WWW) é a concretização de uma rede mundial de computadores interligados, tornando-se um novo paradigma para as comunicações do final deste século e entrada do novo milênio.

A WWW    foi inicialmente proposta em 1989, pelo CERN (European Center For Nuclear Research)[7], com as seguintes finalidades: prover interface de acesso à informação independente da plataforma, permitir armazenamento e recuperação de informações e acesso universal.

Hoje a WWW expandiu-se de tal forma, que serve aos mais variados objetivos como: comércio eletrônico, informação em geral, educação, entretenimento, etc..

A rede Internet atual está baseada nos protocolos de rede IP (Internet Protocol), de transporte TCP (Transfer Control Protocol)    e de aplicação principalmente o HTTP (HiperText Transfer Protocol).

Em função da evolução dos ambientes distribuídos e a possibilidade de ambientes hipermídia, que são ambientes com as características do hipertexto, como a estrutura associativa, não linear e não hierárquica que pode ser usada em dados registrados em diferentes tipos de mídia [26], estão sendo percebidas limitações dos atuais protocolos que estão sendo utilizados na Web.

A finalidade deste trabalho é apresentar os novos protocolos de comunicação, bem como as alternativas existentes, considerando os novo protocolos de rede já disponíveis e em fase de desenvolvimento, que tem a finalidade de melhorar o desempenho da comunicação, refletindo-se diretamente no desempenho geral da Web.

Histórico

O cenário atual das comunicações está fundamentado em duas vertentes tecnológicas com finalidades e épocas de surgimento diferentes, mas hoje intimamente relacionados e com um futuro comum:    a telefonia e a comunicação de dados.

A telefonia remonta do final do século XIX, predominando como meio de comunicação entre indivíduos neste século.      A telefonia baseia-se transformação dos sinais de voz (onda sonora) em sinais elétricos (o microfone de carvão foi inventado por Edison em 1875)[1], que eram inicialmente transmitidos diretamente sobre fios de cobre.

A tecnologia telefônica manteve-se analógica até poucos anos atrás, principalmente nos países não desenvolvidos.

Embora a técnica de transmissão digital tenha sido concebida a mais de quarenta anos, com a patente do PCM (Pulse Code Modulation) em 1938 por Alex H.Reeves do laboratório ITT de Paris, somente começou efetivamente ser utilizada nos anos 70, nos Estados Unidos e Europa.

O primeiro rádio PCM feito na América do Norte, foi fabricado pela Marconi Canadense em 1970 [2].

Os circuitos digitais foram desenvolvidos para transmitir voz na forma digital [4].

A outra vertente tecnológica nasceu mais tarde, com o surgimento do computador e a necessidade desses sistemas se comunicarem.      No início dos anos 60 nascia o teleprocessamento, onde um poucos terminais de computadores foram instalados a distância.    Nessa mesma época o governo americano, através do Departamento de Defesa, iniciou os estudos para criação de uma rede de comutadores, ligando computadores estratégicos, centros de pesquisas e universidades, esse projeto foi denominado ARPA (Advanced Reasearch Project Agency), que começou a operar efetivamente em 1972[7].

A rede ARPA proporcionou a origem do conceito de transmissão de dados baseada em datagramas, e o surgimento dos protocolos IP e TCP que são os protocolos base da atual rede Internet [5].

Na década de 70, paralelamente ao desenvolvimento da rede ARPA, foram concebidas algumas soluções proprietárias para a comunicação entre computadores, como arquitetura SNA (Systems Network Achitecture) e mais tarde a DNA (Digital Network Achitecture).

Em 1976 o CCITT (International Telegraph and Telephone Consultive Commitee) publicou a recomendação X.25, para comunicação de pacotes em redes públicas.

Nos anos 80 surgiu a tecnologia de redes locais, fornecendo ambientes heterogêneos e maior possibilidade de distribuição da informação.

A primeira tentativa de integração dos serviços de voz e dados ocorreu com a Rede Digital Integrada (IDN- Integrated Digital Network), onde eram utilizados os mesmos comutadores e circuitos digitais para diferentes serviços foi criada em 1972 com a norma G702.

Em 1984, como evolução da IDN, o Livro Laranja, Recomendação Série I, descreve a Rede Digital Integrada de Telefonia, que posteriormente evoluiu para RDSI (ISDN - Integrated Sevices Digital Network)[3].

A disponibilidade de circuitos digitais, permitiu os usuários transmitirem dados sem necessidade de modems, através de linhas alugadas das concessionárias, com taxas de transmissão de dezenas de kbps até centenas de Mbps, utilizando protocolos de maior desempenho como Frame Relay e SMDS (Switched Multimegabit Data Service)[8].

O Modelo OSI e a Arquitetura da Internet

O modelo OSI (Open System Interconnection) é uma estrutura em camadas (ou blocos funcionais), que permite a organização das várias funções que devem ser executadas pelas diversas entidades em cada camada, simplificando a implementação, a padronização e até mesmo o entendimento[14].

A idéia de camada possibilita a prestação de serviços de uma camada para outra, permitindo que uma camada não se preocupe com os serviços que serão executados por outra.      O OSI é um modelo, nos mostra como a rede está interligada, qual a filosofia de seu projeto, mas sem se preocupar com os detalhes da comunicação, não especifica os protocolos (mais detalhes sobre o Modelo OSI, consultar o Apêndice A)[8].

APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

APRESENTAÇÃO

SESSÃO

Internet                                                                                                                OSI

4                                                                                                                                                          5, 6, 7

TRANSPORTE

TRANSPORTE

3                                                                                                                                                          4

INTER-REDES

REDES

2                                                                                                                                                          3

INTERFACE

DE REDES

ENLACE

FÍSICA

1                                                                                                                                                          1, 2

Protocolos são as regras envolvidas na comunicação. É um conjunto de regras e formatos representado em aspectos semânticos, sintáticos e temporais.

A estruturação, ou seja, o conjunto de camadas mais os protocolos envolvidos definem a arquitetura de uma rede, como a arquitetura TCP/IP usada na Internet.

A maior similaridade entre camadas TCP-IP e OSI está na camada de transporte.    A ISO possui transporte com e sem conexão muito similares ao TCP e UDP.

A Arquitetura TCP-IP não provê    protocolos de Apresentação e Sessão, entretanto podemos considerar os protocolos concebidos pela SUN Microsystem, XDR (eXternal Data Representation) e RPC (Remote Procedure Call), como protocolos de Apresentação e Sessão respectivamente.

Este trabalho se concentrará nos protocolos de comunicação ou seja até o nível de rede. O protocolo de transporte, embora esteja intimamente relacionado com a comunicação não será tratado, considerando que o mesmo também está relacionado com a aplicação e que os problemas de desempenho do TCP estão relacionados com o protocolo da camada superior, de onde emergirá a solução para essa limitação.

Protocolo IP Versão 6 - IPgn Next generation Protocol

O IP versão 6 (RFC1752) é a a resposta do IETF (Internet Engeering Tasc Force), ao desafio do esgotamento do endereçamento do IP.v4, adicionado do enorme crescimento do uso da Internet.

Novas aplicações poderão utilizar a Internet, como: video sob demanda, HDTV (aparelhos de televisão poderão ser “hosts”da Internet), soluções de automação e controle também poderão ser via Internet.

A eficiência de atribuição de endereços pode ser medida pelo fator H = log (número de endereços)/número de bits.

Os objetivos do IP.v6 são: suportar bilhões de “hosts”, prover melhor segurança (autenticação e privacidade), permitir mobilidade dos “hosts” sem alterar o endereço, permitir a coexistência do IP.v6 com o IP.v4, reduzir o tamanho das tabelas de roteamento, priorizar serviços com em tempo real e permitir evolução do protocolo no futuro[7].

No geral o IP.v6 não é compatível com o IP.v4, mas é com os outros protocolos da Internet como TCP, UDP, ICMP, OSPF, e BGP.

Além de resolver o problema da falta de endereçamento, a segunda grande melhoria no IP.v6 é a simplificação do cabeçalho que passaou de 13 campos para apenas 8, isto permite aos roteadores reduzir o processamento aumentando a vazão.

As principais características do IP.v6 são: cabeçalho de 128 bits    (32 bits no IP.v4), ausência de checksum, introduz segurança, integridade e autenticação, 8 campos obrigatórios (13 no IP.v4), suporte ao conceito de fluxo e fragmentação dos datagramas apenas na origem.

0                                                                                                                                                                  31

versão ¦ Prior ¦ identificador de fluxo

tamanho da carga ¦prox.cabeçalho¦ limite de hops

endereço IP da fonte

endereço IP de destino

Cabeçalho Pacote IP versão 6

Campo Versão: (4bits)    6 para o IP.v6 e 4 para o IP.v4. Durante o período de transição, que provavelmente será de uma década, o roteador deverá ser capaz de examinar este campo e dizer que tipo de pacote está sendo transportado.

Campo Prioridade: (4 bits) é usado para distinguir entre pacotes cujas fontes podem ter controle de fluxo ou não; (0-7) - tráfego que provê controle de congestionamento (TCP); (8-15) - tráfego em tempo real (RTP).

Identificador de Fluxo (Flow Label): (24 bits) usado para identificar um fluxo (são pacotes emitidos para um mesmo destino). Esses pacotes    podem receber um tratamento especial nos roteadores, exemplo IP Switching.

Tamanho da Carga (Payload Lenght): (16 bits) tamanho do datagrama em byte, excluindo-se o cabeçalho.

Próximo Cabeçalho (Next Header): (8 bits) indica o cabeçalho de extensão que segue.

Limite de Hops: número máximo de roteadores que o datagrama pode percorrer [equivalente ao TTL(time to live)].

Endereços de fonte e destino:  cada um com 16 byte    (128 bits).      Totalizando 40 byte (320 bits).

A remoção do checksum do cabeçalho, não provoca problemas já que a maioria dos procedimentos de encapsulamento usam checksum, incluindo a camada de TCP.

A remoção dos campos de tamanho variável, tornando-o fixo, agiliza o seu processamento, aumentando o desempenho[7].

A retirada da identificação de segmentação é possível, uma vez que no IP.v6 antes do pacote ser encaminhado deve ser descoberto o MTU do caminho (tamanho “default”é de 576 byte). Como pacotes maiores serão descartados, não há necessidade de fragmentação. Mas existe a possibilidade de fragmentação fim-a-fim, através dos cabeçalhos de extensão.

Os campos opcionais do IP.v6 são apresentados    em cabeçalhos de extensão, colocados entre o cabeçalho principal e os cabeçalhos dos pacotes da camada superior, formando um alinhamento de cabeçalhos.      O IP.v6 fornece extensões para fins de autenticação, integridade e confiabilidade dos dados.    A maioria dos cabeçalhos de extensão não são examinados pelos roteadores durante o tráfego dos pacotes até atingir o destino final.

Ao contrário dos campos opcionais do IP.v4, os cabeçalhos de extensão podem ter qualquer tamanho, sendo que o total de campos opcionais não está restrito a 40 byte.

cabeçalho padrão

IPV6

Cab.Extens.

PDU TCP

próximo cabeçalho

Próximo Cabeçalho

Dados

Cabeçalho de Extensão

Próximo Cabeçalho

Dados

Cabeçalho de Extensão

Camada Superior

Dados

Cabeçalho de Extensão

Cabeçalho de Extensão do IP versão 6

Os endereços IP.v6 são identificadores de interfaces ou de conjunto de interfaces.      São formados por 128 bits, agrupados em três tipos distintos:

Endereços Unicast: identificam uma única interface.

Endereços Anycast: identificam um conjunto de interfaces. Um pacote enviado a um endereço “Anycast” pode ser entregue    a qualquer uma das interfaces identificadas por esse endereço, tipicamente é a entregue a mais próxima.

Endereços Multicast: identificam um conjunto de interfaces. O pacote é entregue a todas a interfaces endereçadas.

O endereçamento no IP.v6 é hexadecimal, como no exemplo abaixo:

FEDC          BA98                9652            2134            ABD4          3289                09AF        0001

0:0:0:0:0:0:0:0:0    endereço não especificado                    0:0:0:0:0:0:0:1 (::1) = “loopback”

RSVP (Resource Revervation Protocol)

O protocolo RSVP é usado por um “host” para especificar uma determinada qualidade de serviço para um fluxo de rede, não é um protocolo de roteamento.

Envia requisições de qualidade de serviço para todos os nós ao longo do caminho, a fim de que os recursos de rede necessários sejam reservados. A requisição é transmitida no sentido inverso ao sentido do fluxo, do destino para a fonte[24].

reserva

reserva

reserva

fluxo                                                            fluxo                                                              fluxo

Protocolo RSVP

Um determinado aplicativo que necessite obter um nível de qualidade de serviço, deve utilizar uma interface (API -Application Programming    Interfece) para transmitir sua requisição RSVP.    Após a transmissão o RSVP para a requisição para o módulo de controle de políticas de verificação de permissão. Em caso positivo, o controle de admissão aceitará o fluxo, baseado nos recursos disponíveis da rede.    Então o “deamon”RSVP atua sobre os módulos de verificação e escalonamento de pacotes, para que o fluxo seja corretamente tratado. Finalmente o RSVP passa a requisição para o próximo nó.

O RSVP é um protocolo simplex, isto é, realiza reserva de recursos em apenas uma direção, tanto para transmissões “unicast” como para “multicast”. Essas reservas são feitas pelo destino no sentido inverso do fluxo[24].

O RSVP não é um protocolo de roteamento, e sim interage com os outros protocolos,    mantendo informações “softstate”com as máquinas do caminho, que são atualizadas periodicamente. Caso contrário são imediatamente descartadas.

Um conceito importante do RSVP é o de Sessão, que é um fluxo de dados com endereço de destino, identificador de protocolo e opcionalmente a porta de destino.

O RSVP é um protocolo “soft-state”, ou seja, todas as informações são atualizadas periodicamente pelas mensagens de fluxo, caso contrário as reservas são descartadas.

Tipos de Mensagens:

Mensagens de Reserva (Resv): conhecidas como descritoras de fluxo, modelam o tráfego, qualidade de serviço desejadas e filtros nos quais pacotes de uma determinada sessão podem ser selecionados.    São formadas pelos seguintes componentes:

FLOWSPEC - caracteriza QoS e tráfego pelos seguintes parâmetros:

- modelo de serviço    ® Garantido, Preditivo e Carga Controlada.

- caracterização do tráfego (Tspec) ® descreve o tráfego do fluxo em parâmetros “token bucket”.

FILTERSPEC - escolhe os pacotes a serem recebidos, especificando alguns campos do indicador de sessão.

Mensagens de Caminho (Path):    estabelece o caminho com configurações de reserva para a transmissão dos dados de fluxo.    Utiliza um campo chamado “last hop” com objetivos de enviar as mensagens RESV pelo mesmo caminho, porém em sentido inverso.    Os seus pricipais componentes são: Sender Template, Sender Tspec, Adspec, com informações como MTU do caminho, retardo, banda estimada, etc...

ATM - Asynchronous Transfer Mode

O ATM, “Asynchronous Transfer Mode”, é uma tecnologia para altas taxas de transmissão e banda,    baseada na comutação e multiplexação de pacotes de informação de tamanho fixo (53 byte), denominados células[10].

É um modo de transferência orientado à conexão, isto quer dizer que nenhuma informação é transmitida antes de que a conexão esteja totalmente estabelecida.

Diferentemente de outros tipos de tecnologia, que usam comutação de circuitos, comutação de mensagens ou comutação de pacotes o ATM faz conexões.

O estabelecimento de uma conexão é efetuado atendendo uma série de parâmetros da rede, que garantem o nível de qualidade da conexão (QoS - Quality of Service)[9].

Em função do que afirmado acima, o ATM possui uma excelente escalabilidade, tanto em distância quanto em taxa de transmissão.    É um tecnologia que fornece a banda sob demanda permitindo conexões ponto-a-ponto ou ponto-multi-ponto.

O ATM foi inicialmente concebido para ser o modo de transporte de informação RDSI-FL, mas dado sua escalabilidade pode ser utilizado em WAN, MAN e LAN.

O ATM é um modo de transmissão baseado em pacotes de tamanho fixo, denominados células. Cada célula possui 53 byte, sendo 5 byte destinado ao cabeçalho e 48 byte de carga (payload).

Cabeçalho (5 byte)

Carga (48 byte)................

Célula ATM

O termo “Assíncrono” refere-se com as células chegam, como elas ocorrem no tempo em função da natureza da aplicação e como    são enviadas através da rede. Não se referindo ao mecanismo de transmissão que é síncrono, pois os bits são enviados seqüencialmente no tempo.

Nas redes ATM as informações geradas pelos usuários são transformadas em um número de células correspondentes. O número de células geradas por usuário, por unidade de tempo vária, bem como os picos de transferência de informação de diversos usuários não são simultâneos.    Logo a quantidade de recursos de rede requerida pelos diversos usuários que utilizam diversos tipos de aplicações também varia. Em outras palavras, com a multiplexação estatística a banda total necessária por um tráfego agregado, provavelmente é menor    do que a soma das bandas máxima de cada componente de tráfego[12].

O ATM está baseado no modelo de referência para a RDSI-FL, que é composto de plano de usuário (transporte de informações do usuário),    plano de controle (responsável por funções como controle de chamadas e conexões e informações de sinalização) e plano de gerenciamento (funções de gerência da rede).

A Camada Física é a mais inferior, seguida da Camada ATM, em cima a Camada de Adaptação.

A Camada Física é subdividida em “Transmission Convergence”- TC (Convergência de Transmissão) e “Phisical Medium”-PM (Meio Físico). A TC extrai e insere as células ATM no meio de transmissão (PDH ou SDH).

A cima da subcamada TC, está situada a camada ATM que faz multiplexação, comutação e controle.

A camada mais alta, antes das camadas superiores, é a Camada de Adaptação, sendo subdividida em segmentação e remontagem SAR (Segmentation And Reassembly) e subcamada de convergência CS (Convergence Sublayer) [11].

O ATM foi desenvolvido para ser o modo de transferência de informação da Rede de Serviços Integrados Faixa Larga (RDSI-FL), ou seja, para transportar grandes quantidade de informação.    Contudo em função de sua grande escalabilidade surgem outras aplicações para o mesmo, uma dela é o servir de suporte para a rede Internet.

Mais detalhes da tecnologia ATM, consultar o Apêndice B.

Internetworking sobre ATM

Um dos modelos alternativos para “internetworking” sobre ATM é o modelo “Overlay” que separa a rede ATM dos protocolos existentes da camada de rede (da Rede Legada, exemplo IP, IPX, etc...).    É definida uma estrutura própria de endereçamento, roteamento e sinalização para a rede ATM, totalmente independente dos protocolos existentes[11].

Este modelo é o escolhido pelo ATM Forum, sendo que uma vantagem importante do modelo “Overlay” é a independência do protocolo ATM dos demais, permitindo flexibilidade no desenvolvimento do mesmo propiciando a operação de diferentes serviços.

Exemplos de modelo “Overlay”: Lan Emulation[16], IP Clássico e MPOA(Multiprotocol Over ATM)[17].

Ao contrário do modelo “Overlay”, o modelo “Peer” pretente utilizar o esquema de endereçamento, sinalização e roteamento da camada de rede, dos protocolos existentes (IP, IPX, ....).    A rede ATM em vez de ter uma estrutura própria de endereçamento, utiliza o que já existe.    Assim os equipamentos que fazem parte da rede ATM, seriam identificados por um número IP, por exemplo.

Este modelo apesar de não ter sido proposto pelo ATM Forum ou IETF, é uma solução proposta por fabricantes de equipamentos de rede, que buscam novas soluções para o problema.

Exemplos do modelo “Peer”:    IP Switching (IPSILON); IPSOFACTO (NEC);                                                                                                                            TAG Switching (CISCO); ARIES(Aggregate Route-Based IP Switching - IBM); Cell Switching (Toshiba); IP Navigator (Cascade).

Na atual Internet,    que é uma rede não orientada à conexão, os datagramas são transferidos ao longo do caminho origem destino,    de roteador em roteador (hop-by-hop).    Como sabemos, o processamento dos dados do cabeçalho e a conferência do endereço nas tabelas em cada roteador causam uma perda considerável de desempenho em função dos retardos introduzidos[11].

A disseminação da utilização da informática como ferramenta de trabalho e lazer têm feito o tráfego da rede Internet crescer muito,    tanto em volume de tráfego, como em número equipamentos conectados.    Por outro lado a evolução da natureza das aplicação estão pedindo qualidade de serviço, segurança e taxas de transmissão que o paradigma do datagrama transmitido pelo melhor esforço da rede não é capaz de satisfazer.

O ATM (Asynchronous Transfer Mode) inicialmente concebido para ser a solução de suporte para a Rede Digital de Serviços Integrados Faixa Larga (RDSI-FL), surge como uma possível solução capaz de suprir as necessidades, de vazão, qualidade de serviço, baixo retardo e altas taxas de transmissão,    de uma nova “Internet”.

No entanto o ATM é um modo de transmissão orientado à conexão, não executa “multicast”, por si só não será a solução para os problemas da Internet.

Com a finalidade de se poder utilizar a eficiência de transmissão do ATM como meio de transporte dos pacotes não orientados à conexão da Internet, surgem soluções dos modelos “Overlay” e “Peer” que estão em fase de experiência e evolução.

Certamente da conjunção dos esforços dos fabricantes e organismos de padronização, utilizando as idéias e experiências das soluções acima, é que em breve surgirão as soluções que dominarão o mercado de redes dos próximos anos.

Soluções do modelo “Peer”como o IP Switching adiciona as funções de roteamento IP convencional a um comutador ATM, com objetivo de: construir um elemento integrado de rede,    com capacidade de roteamento e comutação com alto desempenho, podendo encaminhar datagrams IP a altas taxas de transmissão, existem duas possibilidades:

1. Baseado em Fluxo:    comuta o tráfego IP baseado nas características do fluxo como      IP Switching da IPSILON (IFMP/GSMP) e    Cell Switching da Toshiba    (FANP).

- Baseado na Topologia: comuta o tráfego IP baseado no destino (tabela de roteamento de entrada): ARIS da IBM, Tag Switching da Cisco e    IP Navigator da Cascade.

Mova o fluxo IP de A para B em um VC separado.

router

router

router

router

router

router

router

router

SW

SW

SW

SW

SW

SW

SW

SW

A                                                                                                                                                                                                                                                                      B

Novo VC com fluxo IP de A para B

A                                                                                                                                                                                                                                                                    B

Cut-Thru comutado do fluxo IP de A a B

IP Switching baseado em Fluxo

Mova todo o tráfego para a rede X

através    de um VC separado

Rede X

Cut-thru comutado para todo o tráfego                                            Rede    X

IP indo para a rede X.

IP Switching baseado em Topologia

Next Hop Resolution Protocol    (NHRP)

A solução IP Clássico possui várias limitações, principalmente o caso da comunicação entre diferentes subredes lógicas (LIS), onde há necessidade da utilização de um roteador.      Logo, o objetivo é permitir a comunicação entre diversas subredes de uma rede de nós ATM que é uma rede NBMA (Non Broadcast Multiple Access), sem necessidade de roteadores que são pontos de estrangulamento em uma rede ATM [11].

Assim, o principal objetivo do NHRP é evitar saltos (hops) de roteamento em uma NBMA composta por múltiplas subredes IP. As propriedades de uma LIS são:

todos os membros de uma LIS tem o mesmo número IP de subrede e máscara de endereço; todos os membros de uma LIS estão diretamente conectados a mesma subrede NBMA; todos os membros fora de uma LIS se comunicam via roteador [20].

A solução para o problema apresentado, seria a utilização da característica da rede ATM, que é ser orientada à conexão.

Um computador de uma LIS que queira se comunicar com um computador de outras LIS, abriria uma nova conexão ATM com o destino, evitando a passagem das células por um roteador.      Este novo caminho é um atalho (cut-through).

No entanto esta não é a melhor solução geral, pois haveria necessidade de conexões ATM até para aplicações de baixo tráfego.    O melhor é uma solução mista, onde aplicações que se satisfazem com o “melhor esforço”, sejam encaminhadas via roteador e aquelas que demandam QoS, utilização de um novo VC.

Cada nó que é capaz de responder o NHRP, é conhecido como NHS (Next Hop Server). Cada NHS serve um conjunto de nós de destino, que podem ou não estar conectados dentro da subrede NBMA, resolvendo cooperativamente o próximo salto (next hop) dentro da mesma.      O NHS pode também participar em protocolos usados para disseminação de informações de roteamento além das fronteiras da NBMA, como por exemplo o ARP.

O NHRP não é um protocolo de roteamento, não trocando informações de alcançabilidade, como fazem os protocolos de roteamento tradicionais. O mesmo necessita ser operado em cooperação com os demais protocolos.

Quando uma estação de origem necessita enviar um pacote para um destino desconhecido, o NHRP é acionado. A estação de origem determina o próximo salto, através dos procedimentos normais de roteamento, como por exemplo através de uma rota “default”. Se o próximo salto pode ser alcançado através de sua interface com a rede NBMA, então a estação de origem constrói uma requisição NHRP contendo o endereço de rede da estação de destino.

A requisição NHRP é enviada pela origem em direção ao destino, usando o endereço NBMA do roteador do próximo salto [11].

Quando o NHS recebe uma requisição de resolução de endereço, ele primeiro verifica se a estação de destino não é atendida por ele próprio.    Em caso negativo, ele encaminha a requisição para outro NHS, que também faz a verificação.    Se o último atende ao nó destino, ele resolve o endereço e envia uma mensagem de confirmação. Esta mensagem contém o endereço da camada de rede e o endereço NBMA da estação de destino [20].

Se a estação de destino não estiver na mesma subrede NBMA, o endereço de rede colocado será o do roteador de saída.

Um NHS toma conhecimento da existência de outros NHSs, através da troca de informações via protocolos de roteamento intra e inter domínios.

Multiprotocol Over ATM:

As    NHRP (Next Hop Resolution Protocolo) e e MARS (Mulcast Address Resolution Server) também permitem os protocolos da camada de rede operarem sobre o ATM.    Esses protocolos permitem a rede ATM, ser dividida em subredes, chamadas LIS (Logical IP Subnet) ou LAG (Locical Address Grup). São requeridos roteadores para interconectar essas subredes, mas o NHRP permite que roteadores intermediários sejam “bypassados”, permitindo que clientes de diferentes subredes enviem mensagens (queries) entre as mesmas.    As “queries” são transmitidas pelos NHSs ao longo da rota, permitindo o estabelecimento de VCC’s    ATM através das fronteiras das subredes [11].

Mas existem situações em LANE e mesmo no NHRP, onde dispositivos de redes locais    estão atrás do dispositivo de borda (edge device).    O MPOA permite aos “edge device” executar a camada de rede encaminhando e estabelecendo comunicação direta sem requerer que o dispositivo de borda LANE tenha a função completa de um roteador.

O MPOA é uma eficiente solução de transferência de dados “unicast” intersubredes no ambiente de Lan Emulation, integrando LANE e NHRP, preservando os benefícios da LANE enquanto permite a comunicação intersubrede sobre VCC ATM sem uso de roteadores.

O MPOA permite a separação física da camada de rede de cálculo de rota e encaminhamento, através da técnica conhecida como roteamento virtual. Essa separação fornece os seguintes benefícios:

- eficiente comunicação intersubrede;

- aumenta o gerenciamento e escalabilidade pela diminuição do número de dispositivos que devem ser configurados para executar o cálculo de roteamento da camada de rede;

- reduz a complexidade do dispositivo de borda (edge device), pela eliminação da função de cálculo de rota.

MPOA também assegura interoperabilidade com a infra-estrutura existente de roteadores.    MPOA define: Cliente MPOA (MPOA Client),    Servidor MPOA (MPOA Server).    O MPOA necessita: Sinalização ATM (UNI 3.0, 3.1 e 4.0), LANE 2.0, NHRP.

MPOA Client                                                                                                                                                  ROTEADOR

MPOA

Servidor

MPOA

Cliente

MPOA

Server

NHS

NHRP

Função camada 3

encaminh.

LEC

ELAN

LEC

Função camada 3

roteamen.

Função

Roteamento

LEC

Funcionamento MPOA

Cliente MPOA (MPC) - a função primária de um MPC é prover atalhos através da rede, para isso ele realiza funções de encaminhamento da camada de rede, mas não faz roteamento.

Em seu papel de “ingress” (nó que inicia o procedimento) o MPC detecta o fluxo de pacotes que estão sendo encaminhados sobre uma ELAN para um roteador que contém um MPS.    Quando ele detecta que um fluxo pode ser beneficiar de um atalho que “bypassa”o caminho roteado, ele usa uma “query”do NHRP para requsitar a informação para estabelecer o atalho na direção.    Se o atalho está disponível, o MPC estabelece o atalho e envia os quadros sobre o VCC ATM.

No seu papel de “egress” (nó recebe) o MPC recebe os quadros de outros MPCs para que sejam enviados para a sua interface local. Os quadros recebidos através do atalho, o MPC adiciona o encapsulamento DDL apropriado e encaminha os mesmos para as camadas superiores.

Um MPC pode servir um ou mais LECs e comunicar-se com um ou mais MPSs.

Servidor MPOA (MPS) - é um componente lógico de um roteador que provê informação de encaminhamento de camada de rede para os MPCs.    Isto inclui um NHS do NHRP.    O MPS interage com seus NHS locais e com funções de roteamento para responder as “queries” MPOA oriundas do MPOA (ingress) e provê informação de encapsulamento DLL (Data Link Layer) para o MPC (egress).

Um MPS converte requisições MPOA em respostas, e o NHRP requisita e responde em favor dos MPCs.

IP Switching

O IP Switching é uma tecnologia que utiliza o modelo “Peer”, fazendo uso do conceito de fluxo,    desenvolvida pela empresa Ipsilon Networks. A Ipsilon já oferece vários produtos que incorporam o IP Swiching, que já sendo também utilizado por outros fabricantes de equipamentos de rede [25].

O IP Switching elimina duplicidade de funções de roteamento, pois não usa a sinalização ATM, sendo o roteamento função exclusiva do nível de rede.

Cada comutador de uma rede funcionando com IP Switching deve implementar a camada 3 (IP), bem como ser passível de gerenciamento pelo protocolo GSMP (General Switch Management Protocol).    O protocolo que faz o gerenciamento dos fluxos é o IFMP (Ipsilon Flow Management Protocol) [25].

Gerência do Fluxo IFMP

Controlador

nível 3

Controlador

nível 3

GSMP

GSMP

Comutador ATM

Comutador ATM

link

Tag Switching

A arquitetura “TAG Switching” foi criada pela Cisco para prover uma solução eficiente para os desafios de crescentes demandas de banda, escalabilidade e melhorar o desempenho do roteamento e encaminhamento dos pacotes de dados [23].

O TAG Switching é composto de dois componentes: encaminhamento usa os “Tags” (rótulos), que são transportados pelos pacotes e o de controle que é responsável pela manutenção correta da informação do TAG encaminhado entre os comutadores da rede.

O IP Switching define fluxo em função do tráfego de dados, enquanto o TAG Switching define fluxo baseado em tráfego de controle (ou seja informações de roteamento). O TAG Switching não está obrigatoriamente associado a tecnologia ATM, pode ser implementado em um roteador convencional.    O TAG Switching    é aplicável a qualquer outro protocolo de rede, não somente ao IP.

O TAG Switching pode definir fluxo das seguintes maneiras:

- pacotes associados a determinado prefixo de destino (subrede), pacotes com rotas pré-fixada, pacotes referentes a uma mesma aplicação entre dois “hosts”, pacotes “multicast”, propagados por uma árvore.

A associação de fluxo e rota, onde são atribuídos rótulos (tags) aos destinos, é feita em um determinado nó da rede e então propagada para os nós vizinhos através do TDP (Tag Distribution Protocol), aumentando a eficência do roteamento.

Uma rede TAG Switching é composta por roteadores de borda (Tag Edge Router) e a rede de comutadores ATM, que formam uma rede (Tag Switch Routers), que podem operar também protocolos convencionais de roteamento como OSPF, BGP, EIGRP, etc..

O sistema usa as tabelas geradas pelos protocolos de roteamento tradicionais, associa e distribui informações    de“tags”(rótulos), via TDP.

SW

SW

SW

SW

Roteador TAG Switching

Roteador de borda

Rede Tag Switching

Cell Switching

Na arquitetura Cell Switching proposta pela Toshiba, é introduzido um    equipamento que tem capacidade de comutação de células,    com alta vazão e baixo retardo    e adicionalmente mantém as características de roteamento e encaminhamento de pacotes IP,    é o CSR (Cell Switch Router).      O CSR também provê aplicações com QoS (Quality of Service) através de cooperação a nível de rede com o RSVP (Resource Reservation Protocol).    A arquitetura Cell Switching considera sua interoperabilidade com o Ipv.6, que suporta o conceito de fluxo e reserva de recursos.

Em função do uso da facilidade de comutação a nível de célula, o CSR é capaz de concatenar conexões ATM que entram e saem dos nós [22].

Pelo uso do “cut-thru” o CSR pode concatenar dois VC’s dedicados, sendo que se    ao longo do caminho fonte/destino todos os nós forem CSR’S, teremos “Bypass-pipe” formado.

CSR                          CSR

roteador                                              CSR                                                                                                                            CSR                                            roteador

VC 1                    VC 2                          VC 3

dedicado          dedicado              dedicado

“Bypass-pipe”

Conexão Cell Switching

A seqüência de concatenações interligando diversos CSRs, nós chamaremos de “Bypass-pipe” ATM (semelhante ao “short-cut”), para diferenciar das conexões ATM normais, VC ATM formadas por uma nuvem na camada de enlace usando sinalização ATM.    Dois diferentes tipos de VC (Virtual Connection) ATM são definidos entre CSR adjacentes:    VC “Default”:    neste caso, todas as células que recebidas em um VC são montadas em datagramas IP e processadas através dos cabeçalhos IP.    São encaminhadas pelo método “hop-by-hop” convencional;      VC Dedicado:    Este tipo é fundamentada na idéia de fluxos IP, que são comunicações formadas por qualquer combinação destino-IP/endereço/porta,    fonte-IP/endereço/porta ou no IPv.6 rótulo de fluxo (flow label) [22].

Um VC dedicado pode ser concatenado com outros VC’s dedicados que transportam o mesmo fluxo, constituindo um “Bypass-pipe” para aquele fluxo. Os CSR’s vizinhos    trocam mensagens definidas pelo protocolo da Toshiba, chamado Protocolo de Notoficação de Atributo de Fluxo (FANP - Flow Attribute Notification Protocol).

ARIS    - Aggregate Route-Based IP Switching

O ARIS é um tipo de IP Switching baseado em topologia, desenvolvido pela IBM Corporation.    Adiciona vantagens das redes de alta velocidade em redes baseadas em protocolos de roteamento, provendo meios de mapeamento das informações da camada de rede com a camada de enlace, permitindo que datagramas atravessem a rede com velocidades superiores.

Chamamos a rede de equipamentos implementados com as facilidades descritas acima de ISR (Integrated Switched Router), que são comutadores acrescidos da função de roteamento com o padrão de protolo IP [21].

O protocolo ARIS estabelece Caminhos Comutados (Swicthed Paths) através da rede ISR pelo mapeamento direto das informações de roteamento da camada de rede e os caminhos comutados da camada de enlace.    Entre um Caminho Comutado pode haver dois pontos finais da rede ou vários nós intermediários.

As rotas que estão contidas nas tabelas de encaminhamento dos roteadores, são extendidas para que sejam incluídas referências do Identificador de Saída (Egress Indetifier) [que pode ser um VCC ATM] e do seu correspondente Caminho Comutado.

O ARIS suporta vários níveis de granularidade de fluxos fim-a-fim, pela agregação de todo o tráfego através de um nó de saída comum.    A escolha da granularidade é determinada pela escolha do Identificador de Saída (Egress Indetifier) [21].

Considerando que múltiplas rotas podem mapear o mesmo Identificador de Saída, o número de Caminhos Comutados (Switched Path), necessários na rede é minimizado. Caminhos Comutados (Switched Path), com diferentes níveis de agregação podem existir simultaneamente.

R

Estabelecimento do

R

Caminho

SW

R

SW

Caminho Comutado

SW

R

R

R

SW

R

SW

“Egress Node”

SW

SW

Rede ARIS

- integra a comutação e o roteamento em um único componente;

- Os ISR’s operam protocolo de controle especializado usado para coordenar que tráfego IP será comutado ou roteado;

- é um tipo de IP Switching.

ISR    1                                                                                                                                                        ISR      2

Módulo Roteador IP

Módulo Roteador IP

Protocolo de Controle

IP/Rótulo

Comutador

Comutador

Figura 3.2 - Modelo ISR (Integrated Switch/Router)

O ARIS é baseado em rota e não em fluxo.

Em redes baseadas no encaminhamento roteador a roteador (hop-by-hop), o ARIS estabelece Caminhos Comutados (Switched Paths) para os “Well Known” (bem conhecidos) nós de saída (egress nodes), que são aprendidos através dos protocolos de roteamento como OSPF e BGP.

O ISR de saída (egress) inicia o “setup” do caminho comutado (Switched Path) pelo estabelecimento e envio de mensagens    para seus nós vizinhos acima (upstream), tipicamente dentro de um mesmo domínio. Por sua vez cada nó também envia a mensagem para seus respectivos vizinhos “upstream”.

Um caminho comutado    (Switched Paths) para um ponto de saída (egress point) geralmente toma a forma de uma árvore, isto porque ocorre a fusão dos Caminhos Comutados ocorrem no sentido do nó de saída.

MultiProtocol Label Switching -    M P L S

O propósito do MPLS é produzir uma arquitetura que elimine as diferenças das diversas soluções propostas, bem como promova o aproveitamento dos pontos positivos de cada uma.

A situação atual do MPLS é: não há ainda uma especificação pronta; alguns aspectos polêmicos ainda não foram discutidos, como: multicast,    TCP x    UDP como base da sinalização; alguns desacordos ainda permanecem, como se a especificação será mandatória ou opcional.

O MPLS é uma tecnologia que faz: coloca labels (rótulos)[label push] e classifica os pacotes no nó de entrada (ingress), sendo removido no nó de saída (egress)[label pop] [18];

os nós intermediários não tomam conhecimento quanto a classificação dos pacotes, que é matéria local do “ingress node”;    os nós ao longo do caminho devem saber qual a classe dos pacotes é representada pelo “label” (é requerida uma sinalização entre os escritor e o leitor do “label”).

LSR (Label Switching Router) - equipamento que suporta MPLS [19].

FEC (Forwarding Equivalence Class) - grupo de pacotes IP que são encaminhados de mesma maneira.

LIB (Label Information Base) - base de dados contendo informações sobre os labels.

LPS (Label Switched Path) - caminho seguido por um fluxo através de um ou mais LSR, para um mesmo nível de hierarquia.

LDP (Label Distribution Protocol) - protocolo responsável pela distribuição dos rótulos dentro de uma rede MPLS.

Merge - agregação de fluxo

O MPLS permite: encaminhamento independente da camada de rede; encaminhamento independente das camadas inferiores como ATM, FR, Ethernet, Sonet, etc;    encaminhamento de pacotes por classes por critério de agrupamento [19].

O rotulamento (labeling) é um mecanismo mais eficiente que o encapsulamento, pelo uso de tunelamento (tunneling).    Os pacotes são classificados na entrada (FEC-Fowarding Equivalence Class) e o mapeamento é feito somente na entrada da rede.

Os rótulos são associados a fluxos específicos, sendo que o encaminhamento é simplificado pelo uso do rótulo de tamanho pequeno e fixo.

O encaminhamento é dotado de funções simples como procura de rótulos nas tabelas, troca de rótulos e decremento do TTL (Time-To-Live).

O MPLS pode oferecer o encaminhamento direto via camada 2, usando o ATM ou Frame-Relay.

O MPLS utiliza o encaminhamento na camada de enlace através de um rótulo fixo e pequeno.    Contudo ainda permite encaminhamento via camada de rede para: ter escalabilidade, para encaminhar pacotes de forma convencional,    segurança permitindo a filtragem dos pacotes nos firewalls e manter compatibilidade com roteadores que não possuem MPLS.

Requisitos do MPLS: o MPLS deve ser compatível com uma grande faixa de protocolos de roteamento, sendo que deve ser capaz de operar independentemente dos protocolos básicos de roteamento;    deve previnir a existência de loops na rede; deve permitir o encaminhamento agregado de fluxos; deve trabalhar com fluxos multicast e unicast; o MPLS deve aproveitar as tecnologias existentes; deve ser compatível com o RSVP, Ipv4 e Ipv6; deve fazer atribuição dos rótulos baseando-se na topologia e no tráfego de sinalização e controle da rede.

Pilha de Rótulos: (Label Stack) [18].

rótulo de um pacote não é único, na verdade existe uma pilha de rótulos (tipo LIFO -Last In First Out).    Logo a decisão de encaminhamento é baseada no rótulo do topo da fila.

R4

R6

R1

R2

R3

Pacote

R5

R5

Pacote

L1        Pacote

L2      L1      Pacote

Domínio MPLS com níveis de hierarquia.

O LDP (Label Distribution Protocol) - está sendo desenvolvido apartir do TDP da Cisco. As mensagens são trocadas na forma de pacotes UDP (Unit Data Packet).

Existem dois tipos de mensagens: mensagens para estabelecimento de vizinhança adjacente; mensagens que negociam o mapeamento do rótulo.

Tendências

- ATM pode ser considerado um protocolo de forte predominância nos próximos anos nas redes de comunicações de longa distância, públicas e privadas, considerando os avanços tecnológicos e redução dos custos dos meios de transmissão de faixa larga.

- No ambiente de redes locais o ATM já vem se tornando uma realidade em função de sua excelente escalabilidade e considerando que seus custos estão se tornando competitivos como outras    alternativas existentes.

- A rede Internet (não orientada à conexão) seguirá sua evolução com seus protocolos como o Ipv6, RSVP e outros, buscando introduzir com seus próprios recursos alguma qualidade de serviço na Web.

- A interconexão de redes IP sobre o ATM, com as diversas solução apresentadas neste trabalho, será o cenários dos próximos anos.    A tendência é a coexistência de diversos tipos de soluções de internetworking sobre ATM, dependendo da necessidade dos usuários a das soluções adotadas por provedores de serviços.

- A busca de um padrão de interconexão como o MPLS é uma possibiliade, mas devido o alto grau de competição entre os fabricantes, é incerto o seu pleno sucesso.

Rede ATM

Cell Switching

Rede IP Switing                                MPOA

Tag Switching                                                                                        MPLS

Rede IP      (Ipv6, RSVP,…)

Conclusões

- cenário apresentado neste trabalho, pretende mostar as possíveis soluções no campo de protocolos de comunicações na Web,    sem considerar a qual aplicação se destinada, pois serão os mesmos para qualquer que seja sua utilização.

- as soluções de rede aqui apresentadas suportarão os mais diversos tipos de aplicações como CSCW, educacionais e treinamento, ambientes hipermídia, aplicações financeiras, pesquisa científica, petróleo, aeronáutica, etc…

Bibliografia

[1] ISDN EXPLAINED - Worldwide Network and Applications Technology.

GRIFFITHS, John M.    British Telecom.    John Wiley & Sons Ltd      1990.

[2] DATA COMMUNICATIONS, COMPUTER NETWORKS AND OPEN SYSTEMS

HALSALL, Fred. Addison-Wesley - 1996

[3] ISDN AND BROADBAND ISDN WITH FRAME RELAY AND ATM

STALLINGS, William. Prentice-Hall - 1995.

[4] TELECOMMUNICATIONS VOICE/DATA WITH FIBER OPTIC APPLICATIONS

TOMASI, Wayne e    ALISOUSKAS, Vincent F.    Prentice-Hall    -    1988.

[5] INTERNETWORKING WITH TCP/IP -    Volume II -    Design, Implementation and Internals

COMER, Douglas E. e    STEVENS, David L.    Addison-Wesley - 1994.

[6] INTERNETWORKING WITH TCP/IP      Volume III - Client-Server Programming and Applications

COMER, Douglas E. e    STEVENS, David L.      Addison-Wesley - 1997.

[7] COMPUTER NETWORKS

TANENBAUM, Andrew S.    Prentice Hall - 1996.

[8] AN INTRODUCTION TO OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION

MACKINNON, Dennis, McCRUM, William e SHEPARD, Donald. Computer Science Press 1990.

[9] ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE Solution for Broadband ISDN

PRYCKER, Martin De.      Prentice-Hall.    1995.

[10] ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE NETWORKS    Performance Issues

ONVURAL, Raif O.    Artech House. 1995.

[11] ATM AND MULTIPROTOCOL NETWORKING

SACKETT, George C. e    METZ, Cristopher Y.    McGraw-Hill.    1996.

[12] ATM THEORY AND APPLICATION

McDYSAN, David E. e SPOHN, Darren L.    McGraw-Hill. 1994.

[13] INTRODUCTION TO ATM NETWORKING

GORALSKI, Walter J.    McGraw-Hill. 1995.

[14] OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION - ITS ARCHITECTURE AND PROTOCOLS

JAIN, Bijendra N. e AGRAWALA, Ashok K.    McGraw-Hill.    1993.

[15] NEXT GENERATION OF FRAME AND ATM SWITCHING

Bay Networks, 1998.

[16] LAN EMULATION OVER ATM    AF LANE 0021.000 (1995) E AF LANE 0084.00 (1997)

ATM FORUM.

[17] MULTIPROTOCOL OVER ATM - MPOA - AF MPOA 0087.000 1997.

ATM FORUM.

[18] LDP SPECIFICATION - INTERNET DRAFT draft-mplsdt-ldp-espec-oo.txt      1997

Loa Anderson, Paul Doolan, Nancy Feldman, Andre Fredette,

[19] A FRAMEWORK FOR MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING.

INTERNET DRAFT      draft-ietf-mpls-framework-01-txt. 1997.

R Collon, Nancy Feldman,    A Fredette,    G.Snallow, Aviswanathan.

[20] NHRP – Routing Over Large Clouds Working Goup

James Luciani, Dave Kate, David Pistello, Bruce Cole.    1997.

[21] ARIS    Specification    Internet Draft    -      draft-feldman-aris-spec-00.txt

Nancy Feldman, Arun Viswanathan.      IBM Corp.    1997.

[22] Cell Switch Router – High Performance Packet Forwarding Architecture Over Internet and Intranet

Using ATM Technology.      Toshiba Corporation.    1996.

[23] Cisco Systems Tag Switching Architecture Overview.

Y.Rechter, B.Davie, D.Katz, E.Rosen, G.Swallow.      Cisco System INC.    1997.

[24] RSVP – Soft State Switching RSVP Flows.

Arun Viswanathan, Vijay Srinivasan.      IBM Corp.      1997.

[25] IP Switching: ATM Under IP. White Paper.    Ipsilon Networks.    1996.

[26] Reflections on NoteCards: Seven issues for the next generation of hypermedia systems

Frank G. Halasz    Communications of the ACM 31(7), pp.836-852, July 1988

[27] The "HyTime" Hypermedia/Time-based Document Structuring Language

Steven R. Newcomb, Neill A. Kipp, Victoria T. Newcomb    Communications of the ACM 34(11),

pp.67-83, November 1991

[28] CSCW: History and focus

Jonathan Grudin    IEEE Computer, 27(5):19-26, 1994

Apêndice A -    Modelo OSI

A arquitetura da rede determina como os vários componentes físicos e lógicos estão conectados e como as informações são trocadas nos diversos níveis da hierarquia.

Para minimizar a complexidade do modelo, foi adotada uma arquitetura em camadas hierarquizadas, onde cada camada executa determinadas funções.

- modelo OSI é composto por sete camadas, a camada superior serve diretamente ao usuário, a camada mais inferior está diretamente ligada ao meio físico da rede. Cada camada presta serviços para a camada imediatamente superior.    Através da estrutura de camadas são desempenhadas todas as tarefas e funções necessárias para prover conexão, interopoerabilidade e serviços de usuário para usuário.

Ponto de Acesso de Serviço (Service Access Point - SAP)    é o ponto de interação entre duas camadas dentro de um sistema aberto. O SAP é um conceito abstrato, não sendo uma localização física real.      Normalmente N-SAP é a referência do ponto de acesso em uma determinada camada N, se fosse a camada de transporte por exemplo, teríamos T-SAP.

Protocolo é um conjunto de regras e formatos (semânticos e sintáticos), que determinam a forma, estabelecimento, manutenção e finalização da comunicação de entidades.    O protocolo está relacionado com entidades “peer”.

Os protocolos OSI tipicamente operam entre duas entidades, podendo operar com mais.

Quando entidades “peers” residem dentro de um mesmo sistema aberto, pode existir um caminho direto ou uma interface entre elas. Caso as entidades residam em diferentes sistemas abertos, esse caminho direto não existirá, exceção feita ao meio físico.

A comunicação nas interfaces é governada por procedimentos que são idênticos para entidades “peer”de diferentes sistemas abertos.

Os protocolos usados da fonte para o destino, são chamados fim-a-fim (end-to-end).    Aqueles usados para conectar um computador (host) ao primeiro nó da rede, são chamados protocolos de acesso. Aqueles usados entre nós contíguos são chamados de protocolos internos.

APLICAÇÃO

APRESENTAÇÃO

SESSÃO

TRANSPORTE

REDE

ENLACE

FÍSICA

APLICAÇÃO

APRESENTAÇÃO

SESSÃO

TRANSPORTE

REDE

ENLACE

FÍSICA

protocolo end-to-end

interface entre camada

protocolo de acesso

protocolo interno

Modelo de Referência

OSI da ISO

A Camada Física é responsável pelas características mecânicas, elétricas, funcionais e de procedimentos, como conectores, amplitude, freqüência, tipo de modulação do sinais elétricos, taxa de transmissão e seqüência de eventos. Dedica-se a transmissão da cadeia de bits. Prove estabelecimento, manutenção e liberação da conexão física.

A camada física pode, alternativamente, prover transferência de dados não orientada à conexão, como no caso de redes locais.

A Camada de Enlace prove estabelecimento e liberação da conexão de enlace sobre a conexão física ativa. Os serviços da camada de enlace orientados à conexão, são suportados pelas seguintes funções:

- estabelecimento e liberação da conexão;

- partição das conexões de enlace;

- delimitação e sincronismo das PDUs (Protocol Data Unit);

- detecção e recuperação de erros utilizando bits de redundância;

- controle de fluxo e sequenciamento.

A Camada de Rede mantém o fluxo de mensagens entre os usuários conectados a rede.    Provê meios para estabelecer, manter e terminar conexões de rede entre sistemas abertos. Sua principal função é o de roteamento dos pacotes para seus destinos. Reinicialização e desligamento (reset). Faz controle de fluxo, sequenciamento e controle de congestionamento. Pode oferecer serviço de datagrama ou circuito virtual.

A Camada de Transporte é a camada que isola os níveis inferiores (da rede propriamente) com os níveis mais elevados. Subdivide as mensagens em unidades menores, para serem enviadas a camada de Sessão. É a verdadeira camada fim a fim provendo transferência transparente e confiável dos dados. Funções desempenhadas pela camada de transporte: estabelecimento e manutenção da conexão, transferência de dados, detecção e recuperação de erros, controle de seqüência fim-a-fim das PDUs, multiplexação e partição de conexões de transporte, controle de fluxo fim-a-fim e segmentação.

A Camada de Sessão estabelece e mantém conexões, ordena o término das conexões, que pode ser negociado; entre os processos de aplicação com as interfaces da camada de transporte; verifica autenticidade; prove bilhetagem    e decide o tipo de comunicação de half ou full duplex.

Transferência de dados em que não há restrição de controle de fluxo; sincronização e atividades de gerenciamento.

A Camada de Apresentação executa várias tarefas simplificando a comunicação entre usuários.

Estabelecimento da conexão e sua terminação;    negociação e possível renegociação de sintaxe das PDUs (Abstract Syntax Notation - ASN);

Está preocupada com a sintaxe dos dados e transformação de sintaxe como compressão e criptografia; conversão de padrões de terminais e impressoras e transferência de dados.

A Camada de Aplicação é a camada mais elevada, e é dedicada a funções que dizem respeito as aplicações. Funções de gerenciamento e mecanismos que suportam aplicações.

As funções implementadas nesta camada são muito dependentes dos serviços suportados.

Mas na grande maioria das camadas de aplicação encontramos as seguintes funções:

identificação das entidades de comunicação, determinação do acesso e autenticação, negociação da ASN do protocolo de aplicação, detecção e erro e notificação.

Apêndice B -    ATM

Nas redes ATM as informações geradas pelos usuários são transformadas em um número de células correspondentes. O número de células geradas por usuário, por unidade de tempo vária, bem como os picos de transferência de informação de diversos usuários não são simultâneos.    Logo a quantidade de recursos de rede requerida pelos diversos usuários que utilizam diversos tipos de aplicações também varia. Em outras palavras, com a multiplexação estatística a banda total necessária por um tráfego agregado, provavelmente é menor    do que a soma das bandas máxima de cada componente de tráfego.

Baseado no exposto acima, nota-se que a utilização de multiplexação determinística, os TDMs, gera uma perda de recursos no decorrer do tempo.

Uma das principais vantagens das redes ATM é a utilização da multiplexação estatística.

banda livre

banda ocupada

Economia

banda ocupada

banda ocupada

banda ocupada

banda livre

banda ocupada

banda livre

banda ocupada

Economia

Sem multiplexação Estatística              Com multiplexação Estatística

O tamanho de célula escolhido, sendo fixo,    permite a minimização da complexidade da comutação e gerenciamento dos    “buffers”, proporcionando menor tempo de processamento geral da rede.

Bit                  1...............    4    5 ................ 8                  Bit              1 .....................................      8

Célula Rede para Rede

e

Rede para usuário

GFC                    VPI

VPI                    VCI

VCI

VCI                                PT      CLP

HEC

informação

VPI

VPI                              VCI

VCI

VCI                              PT          CLP

HEC

informação

1

2

3

4

5

6/

53

1

2

3

4

5

6/

53

Célula Usuário para Rede

Byte

A grande aceitação da    tecnologia ATM, em diferentes ambientes, bem como entre fabricantes e companhias de telecomunicações, vem do fato do ATM operar com diferentes tipos de tráfegos,    como:    voz, dados, imagem, audio de alta qualidade, multimídia e outros. Também O ATM pode suportar a RDSI-FL em redes públicas ou corporativas (privadas), e ser usado em redes locais (LAN - Local Area Network).    No mercado atual inúmeros fornecedores de soluções para LANs como Cisco, IBM, Cabletron, 3COM, Digital entre outros oferecem produtos em ATM.    Portanto, ATM é a tecnologia que pode intergrar os ambientes LAN e WAN (wide Area Network).

Em função do que afirmado acima, o ATM possui uma excelente escalabilidade, tanto em distância quanto em taxa de transmissão.

É um tecnologia que fornece a banda sob demanda permitindo conexões ponto-a-ponto ou ponto-multi-ponto.

No ambiente de redes locais o ATM apresenta uma grande vantagem em relação as redes convencionais, tipo Ethernet, onde todos os dipositivos compartilham o mesmo meio, ao passo que em ATM cada dispositivo pode acesso individual ao um meio de alta velocidade.

LAN    ATM                                                                                                                        LAN Ethernet

Comutador

ATM

1

2

3

n

1

2

3

n

Contudo esse novo ambiente usando ATM em LANs, como mostrado na figura acima, não será implementado de forma direta, e sim haverá uma fase de transição aplicando ATM somente onde há realmente necessidade de maior vazão e menor retardo, geralmente servidores e estações multiserviço que utilizam voz, vídeo e dados convencional, pois é necessário preservar os investimento já efetuados na tecnologia de redes locais tradicionais, denominadas redes legadas (legacy LANs).

No ambiente WAN, em função da capacidade de transmitir diversos tipos de tráfego, o ATM permite às companhias de telecomunicações oferecerem diversos tipos de novos serviços, bem como grandes organizações implementarem redes corporativas a um menor custo, considerando que o preço de um comutador ATM é menor do que de um multiplexador TDM.

Cell Relay é uma expressão usada para identificar o ATM, porque células são transmitidas através da rede.

Organismos de Padronização e Especificação

ITU (International Telecommunications Union)

O ITU-T anteriormente denominado CCITT, elaborou a primeira recomendação sobre RDSI-FL e ATM no chamado Livro Azul.

ANSI (American National Standards Institute)

Foi o primeiro organismo americano envolvido com padronização da RDSI-FL e ATM.

ATM Forum

É um organismo formado por fabricantes e companhias de telecomunicações interessadas no desenvolvimento e padronização do ATM, como:    IBM, Digital, SUN Microsystems, Sprint, Northern Telecom, Cabletron, Bay Networks, entre outras.

IETF (Internet Engineering Task Force)

É dividido em grupos que se dedicam a elaborar especificações para implementação de soluções    de interoperabilidade na rede Internet, chamadas RFC (Request for Comments).

Vantagens das Redes ATM:

- QoS - Qualidade de serviço garantida (baseada em parâmetros como: CTD, CDV, CTC, CER, CLR e CMR, que serão apresentados adiante);

- Comutação por hardware, reduzindo o tempo de roteamento (sendo transparente a qualquer tipo de informação;

- Baixo processamento de overhead;

- Bom para multiplexação, pois independe da camada física, e possui endereço em cada célula;

- Tarifação realista (o cliente paga pela quantidade de bits que transmitiu);

- A rede ATM possui facilidades de gerenciamento O&M (0peração e Manutenção);

- Padronização (protocolos, interfaces, rede suporte, etc..) facilitando e propiciando ambiente multifornecedor e facilidade de interfaceamento;

- Rede Elástica (multiplexação estatística);

- Capacidade de fornecer banda sob demanda, em função das necessidades;

- Controle de congestionamento;

- Policiamento de usuários;

- Escalabilidade (a tecnologia ATM pode ser utilizada em LANs e WANs, sejam redes pequenas ou grandes);

- A segurança no caso das LANs, que utilizam meio compartilhado, o tráfego passa através de cada estação da rede. No caso do ATM cada estação recebe somente o seu tráfego.

Desvantagens das Redes ATM:

- Em função do ATM ser uma tecnologia altamente complexa, a implementação das facilidades prometidas e a necessidade de padronização em organismos como ITU e ATM Forum, levaram e ainda levam a uma maior lentidão na implementação dessa tecnologia;

- Apesar do ATM prometer todas as vantagens acima citadas, alguma ainda não conseguiram ser implementadas na prática; a maioria dos fornecedores estão oferecendo equipamentos com implementação só na AAL1 e AAL5 no presente momento;

- Diversas técnicas complementares estão sendo desenvolvidas para adaptar os diversos tipos    de tecnologia em uso com o ATM, como LAN Emulation, MPOA, IP Clássico sobre ATM, entre outras;

- O ATM por si só não permite broadcasting/multicasting para serviços não orientados à conexão;

- os modelos de análise de desempenho ainda não estão totalmente compreendidos e desenvolvidos;

Visão da Rede ATM e suas interfaces:

UNI - (User-to-Network Interface) [especificação 3.0; 3.1 e 4.0]

Podendo ser pública ou privada, é utilizada para conectar um usuário à rede ATM (pública ou privada). O usuário pode ser uma rede ATM privada, que conecta-se a rede pública através de uma UNI pública, ou uma rede local (por exemplo Ethernet) conectada a uma rede ATM privada através de uma UNI privada.

A principal diferença entre esses dois tipos de UNI é física. Mas há também alguma diderença em termos de funcionalidade devido a requerimentos aplicáveis a cada uma das interfaces, ambas compartilham a mesma camada ATM, mas podem utilizar diferentes meios físicos[UNI- espec3.1].

O termo usuário ATM representa qualquer dispositivo que faz uso da rede ATM, via UNI.

NNI - Network Node Interface    ou também chamada Network-Network Interface

É a interface utilizada para conectar nós (comutadores) ATM, podendo também ser pública ou privada. A NNI que conecta comutadores dentro de uma rede ATM privada, chama-se P-NNI.

UNI Pública

UNI Pública

NNI

ATM Plúb.

ATM

SW Pl

ATM

SW Pl

Interfaces

de Redes

ATM

UNI

privada

Rede ATM Privada

P-NNI

NNI privada

Rede ATM Privada

ATM

SW

privado

ATM      SW

privado

Voz

Frame

Relay

Video

ATM

SW

privado